PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt  		    Projektowana rozbudowa strzelnicy

Adres obiektu     Kłodawa, działka nr 665

Jednostka ewid. – Kłodawa 300906_1  Obręb ewidencyjny – Kłodawa 0001

Inwestor		    Gmina Kłodawa

Adres inwestora  ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa

- ZAWARTOŚĆ  TECZKI:

- 1.  Mapa sytuacyjno-wysokościowa			    str. ..........

- Opis do projektu zagospodarowania działki	    str. ..........

3.  Opis techniczny						    str. ……..

4.  Oświadczenia projektantów				    str. ..........

5.  Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	    str. ……..

6.  Wypis i wyrys z mpzp					    str. ……..

- Projektant:

- Kłodawa, czerwiec 2018 r.

Kłodawa 21.06.2018 r.

# O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zmianami)

oświadczam:

że projekt rozbudowy strzelnicy sportowej na działce oznaczonej nr geod. 665 położonej w Kłodawie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: ................................................................................

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 665 ZLOKALIZOWANEJ W KŁODAWIE

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa:

- rozbudowa obiektu strzelnicy

2. Istniejący stan zagospodarowania:

Niezabudowana w chwili obecnej obiektami kubaturowymi działka nr 665 o powierzchni

45 436 m2 zlokalizowana jest na terenie Kłodawy. Teren działki stanowi w całości park miejski zagospodarowany obecnie w większości zielenią parkową rekreacyjną, wysoką, średnią i niską.  Od strony południowej działka przylega do terenu obiektu sportowego składającego się z dwóch boisk do piłki nożnej, zabudowanego budynkiem związanym użytkowo z funkcją sportową. Z pozostałych stron działka przylega do terenów rolnych i budowlanych, częściowo zabudowanych. Do  terenu działki prowadzą dwie drogi dojazdowe.

Działka jest częściowo grodzona siatką na słupkach stalowych.

3. Projektowane zagospodarowanie działki:

Teren istniejącej strzelnicy sportowej projektuje się wyposażyć w obiekty usprawniające uprawianie strzelectwa. Projektuje się zlokalizowanie na terenie strzelnicy:

a. wiaty drewnianej o pow. 9,0 m2

b. stanowisk strzelniczych z kostki betonowej 2,20 x 15,0 m

c. wiaty drewnianej nad stanowiskami strzelniczymi

d. kulochwyt drewniany o wysokości 4,0 m

e. kulochwyt drewniany o wysokości 1,0 m

f. ławki betonowe z siedziskiem drewnianym 3 szt.

g. ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych wraz z wrotami i furtką

h. dojazd i dojście do budynku – istniejące o nawierzchni nieulepszonej

i. wycinka drzewostanu – nie dotyczy.

4. Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania działki

a. pow. zabudowy istn.		    -      0,00 m2

b. pow. zabudowy projektowanej  -      42,0 m2

c. pow. komunikacji utwardzonej  -      0,00 m2

5. Ochrona szczególna:

Działka nr 665 nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa, a także nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

6. Wpływ eksploatacji górniczej:

nie dotyczy

7. Zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników:

Projektowane obiekty nie wpłyną na środowisko i otoczenie oraz higienę i zdrowie

użytkowników.

8. Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje teren działki nr 665 i nie wykracza poza jej

ustalone granice.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: 		Rozbudowa istniejącej strzelnicy sportowej

INWESTOR: 	Gmina Kłodawa

- ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

I ETAP: roboty fundamentowe betonowe w wykonanych otworach

II ETAP: ułożenie kostki brukowej na podbudowie

III ETAP: montaż wiaty drewnianej

IV ETAP: montaż kulochwytów drewnianych

V ETAP: montaż ławek

VI ETAP: montaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH ADAPTACJI LUB ROZBIÓRCE:

Wszystkie istniejące na terenie działki obiekty podlegają adaptacji.

- WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Na terenie nieruchomości nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA:

W trakcie realizacji robót budowlanych dotyczących budowy nie przewiduje się występowania szczególnych zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- INFRMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROŻENIA:

Teren budowy należy ogrodzić, aby stał się niedostępny dla osób postronnych.

Wywiesić tablicę informacyjną budowy oraz tablicę „zakaz wstępu”.

- INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH, W TYM:

A. OKREŚLENIE ZASAD POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

WYSTĄPIENIA ZAGROŻENMIA:

Nie dotyczy.

B. KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW ŚRODKÓW

OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED

SKUTKAMI ZAGROŻEŃ:

Kaski ochronne, rękawice i odzież ochronna oraz buty skórzane z cholewkami.

C. ZASADY BEZPOŚREDNIEGO NADZORU NAD PRACAMI

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYMI PRZEZ WYZNACZONE W TYM

CELU OSOBY:

Nadzór prowadzi kierownik budowy.

- OKREŚLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIAŁÓW, WYROBÓW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATÓW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY:

W trakcie realizacji robót budowlanych nie przewiduje się przechowywania i przemieszczania materiałów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych.

- WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORAGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STRAEFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYM BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ:

Na wypadek pożaru zawiadomić jednostkę straży pożarnej.

- WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH:

Dokumentacja budowy (dziennik budowy oraz projekt budowlany) znajdować się będzie na terenie budowy.

UWAGA:  Podczas wykonywania robót budowlanych na przedmiotowej nieruchomości nie przewiduje się jednoczesnego zatrudnienia co najmniej 30 pracowników. Przewidywana pracochłonność przewidywanych robót nie przekracza 500 osobodni.

OPIS TECHNICZNY

Do rozbudowy strzelnicy sportowej w Parku Górnika w Kłodawie

I. Altana drewniana

1. Przeznaczenie altany: rekreacyjne oraz do przebywania komisji w trakcie zawodów strzeleckich. Wyposażona w stół drewniany i dwie ławki bez oparć.

2. Ukształtowanie bryły: altanę zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej, drewnianej, otwartej w kształcie kwadratu. Przekrycie altany dachem czterospadowym krytym gontami bitumicznymi na papie podkładowej i deskowaniu gr. 25 mm .

Brak wyposażenia obiektu w instalacje.

3. Podstawowe dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy: 3,0 x 3,0 = 9,0 m2

4. Fundamenty

Wiatę posadowiono na fundamentach stopowych o przekroju 30 x 30 cm i głębokości 1,0 m , na których posadowione zostaną cztery słupy za pośrednictwem kotew stalowych. Fundamenty stopowe betonowe z betonu klasy C16/20.

5. Konstrukcja

Konstrukcja drewniana z drewna iglastego obrzynanego, zabezpieczonego środkiem impregnacyjno – grzybobójczym bezbarwnym dwukrotnie.

Na słupach o przekroju 16 x 16 cm ułożone płatwie o przekroju 14 x 14 cm , na których ułożone krokwie 7 x 14 cm .

Połączenia elementów konstrukcyjnych altany zastosować powszechnie znane połączenia ciesielskie wzmacniane wkrętami stalowymi do drewna, gwoździami i stalowymi klamrami ciesielskimi. Przed malowaniem wszystkie elementy drewniane oczyszczone, wygładzone i pozbawione zadziorów.

6. Posadzki

Posadzka w altanie z betonowej kostki brukowej gr. 6  cm na podbudowie z ubitego piasku gr. 20 cm i podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm .

7. Pokrycie dachu

Pokrycie z gontów papowych bitumicznych w kolorze ustalonym z inwestorem na podkładzie z papy izolacyjnej i deskowaniu gr. 25 mm . Krawędzie deski czołowej zabezpieczone obróbkami blacharskimi z blachy stalowej ocynk. gr. 0,55 mm powlekanej w kolorze gontów.

II. Wiata strzelnicza

1. Przeznaczenie wiaty: zabezpieczenie stanowisk strzelniczych przed deszczem i promieniami słonecznymi.

2. Ukształtowanie bryły: altanę zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej, drewnianej, otwartej w kształcie prostokąta. Przekrycie altany dachem dwuspadowym krytym gontami bitumicznymi na papie podkładowej i deskowaniu gr. 25 mm .

Brak wyposażenia obiektu w instalacje.

3. Podstawowe dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy: 2,20 x 15,0 = 33,0 m2

4. Fundamenty

Wiatę posadowiono na fundamentach stopowych o przekroju 40 x 40 cm i głębokości 1,0 m , na których posadowione zostaną słupy za pośrednictwem kotew stalowych. Fundamenty stopowe betonowe z betonu klasy C16/20.

5. Konstrukcja

Konstrukcja drewniana z drewna iglastego obrzynanego, zabezpieczonego środkiem impregnacyjno – grzybobójczym bezbarwnym dwukrotnie.

Na słupach o przekroju 16 x 16 cm ułożone płatwie o przekroju 14 x 14 cm , na których ułożone krokwie 7 x 14 cm .

Połączenia elementów konstrukcyjnych altany zastosować powszechnie znane połączenia ciesielskie wzmacniane wkrętami stalowymi do drewna, gwoździami i stalowymi klamrami ciesielskimi. Przed malowaniem wszystkie elementy drewniane oczyszczone, wygładzone i pozbawione zadziorów.

6. Posadzki

Posadzka w wiacie z betonowej kostki brukowej gr. 6  cm na podbudowie z ubitego piasku gr. 20 cm i podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm .

7. Pokrycie dachu

Pokrycie z gontów papowych bitumicznych w kolorze ustalonym z inwestorem na podkładzie z papy izolacyjnej i deskowaniu gr. 25 mm . Krawędzie deski czołowej zabezpieczone obróbkami blacharskimi z blachy stalowej ocynk. gr. 0,55 mm powlekanej w kolorze gontów.

III. Kulochwyt I

1. Przeznaczenie obiektu: zabezpieczenie przed strzałami skierowanymi w górę, wyłapywanie strzałów niecelnych.

2. Ukształtowanie obiektu: zaprojektowano ekran o konstrukcji drewnianej, tarczy na słupkach drewnianych usytuowanych w pionie.

3. Podstawowe dane techniczne:

- długość:     12,0 m

- wysokość:  3,90 m

4. Fundamenty

Obiekt posadowiono na fundamentach stopowych o przekroju 40 x 40 cm i głębokości 1,0 m , na których posadowione zostaną słupy za pośrednictwem kotew stalowych. Fundamenty stopowe betonowe z betonu klasy C16/20.

5. Konstrukcja

Konstrukcja drewniana z drewna iglastego obrzynanego, zabezpieczonego środkiem impregnacyjno – grzybobójczym bezbarwnym dwukrotnie.

Do słupów o przekroju 16 x 16 cm przybite deski gr. 25 mm .

Przed malowaniem wszystkie elementy drewniane oczyszczone, wygładzone i pozbawione zadziorów.

IV. Kulochwyt II

1. 1. Przeznaczenie obiektu: dodatkowe zabezpieczenie przed strzałami skierowanymi w górę, wyłapywanie strzałów niecelnych.

2. Ukształtowanie obiektu: zaprojektowano ekran o konstrukcji drewnianej, tarczy na słupkach drewnianych usytuowanych pod kątem 600 do powierzchni terenu.

3. Podstawowe dane techniczne:

- długość:     12,0 m

- wysokość:    1,0 m

4. Fundamenty

Obiekt posadowiono na fundamentach stopowych o przekroju 40 x 40 cm i głębokości 1,0 m , na których posadowione zostaną słupy za pośrednictwem kotew stalowych. Fundamenty stopowe betonowe z betonu klasy C16/20.

5. Konstrukcja

Konstrukcja drewniana z drewna iglastego obrzynanego, zabezpieczonego środkiem impregnacyjno – grzybobójczym bezbarwnym dwukrotnie.

Do słupów o przekroju 16 x 16 cm przybite deski gr. 25 mm .

Przed malowaniem wszystkie elementy drewniane oczyszczone, wygładzone i pozbawione zadziorów.

V. Ławki betowe

1. Projektuje się trzy ławki parkowe z betonowymi podstawami i drewnianymi siedziskami.

2. Dane techniczne:

- długość siedziska: 170/180 cm

- wysokość siedziska: 44 cm

- wysokość całkowita 77 cm

- głębokość siedziska: 40 cm

Siedzisko - listwy z drewna grubości 4cm, impregnowane oraz malowane 2-krotnie 	lakierobejcą.

Podstawa - element betonowy wykonany z kruszyw płukanych.